## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称   “中高档后视镜生产线技术改造项目”

建 设 单 位        四川天视车镜有限责任公司（盖章）

法定代表人              刘凡章

联  系  人              吴莉莉

联 系 电 话             0832-3944199

邮 政 编 码                 642150

邮 寄 地 址          隆昌县三道桥工业园

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 中高档后视镜生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 中高档后视镜生产线技术改造项目 |
| 建设地点 | 隆昌县三道桥工业区 |
| 行业主管部门或隶属集团 |  |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 改扩建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 2008年12月9日内江市环境保护局内市环发[2008]106号 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | 四川省经济委员会文件川经技改备案[2007]18号 |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 内江市环境科学研究所 |
| 项目设计单位 | 四川天视车镜有限责任公司 |
| 环境监理单位 | 内江市环保局?隆昌县环保局? |
| 环保验收调查或监测单位 | 内江市环境保护监测站 |
| 工程实际总投资（万元） | 2200 |
| 环保投资（万元） | 34 |
| 建设项目开工日期 | 2008年12月 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 | 内江市环保局内环建验（2010）号“建设项目竣工环境保护试生产批复”（2010.. |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 | 2009年5月? |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 隆昌县三道桥工业区。 项目原有年产后视镜70万套（汽车后视镜60万套，摩托车后视镜10万套）。异地新建厂房及相关配套设施12000m2。将原厂区制镜生产线、镜壳生产线及2条后视镜组装流水线搬迁至新址；在新址扩建4条后视镜生产线。项目建成后将形成年产后视镜200万套的生产能力，其中新增130万套（汽车后视镜110万套，摩托车后视镜20万套）。 | 同环评及其批复。 |  |
| 生态保护设施和措施 |  |  |  |
| 污染防治设施和措施 | 见附表。 | 见附表。 |  |
| 其他相关环保要求 | 工厂应建立环境管理机构和环境保护管理制度，并设置专（兼）职环保责任人，确保环保措施的落实和污染物的达标排放。建立污染源管理档案、环保措施的完整记录。加强对污染物治理设施的维护和管理，确保环保设施的正常运行和污染物的达标排放，若发生故障，应停产检修。 | 同环评及其批复。 |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

组长：（签字）

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

附表                                                环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环评要求 |  |  | 项目实际建设情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措施） | 数量 | 处理量 | 环保设（措施） | 数量 | 处理量 | 投资 (万元) | 运行 情况 | 备注 |
| 废气 | 注塑 | 厂房封闭，合理布局 |  |  | 车间通风 |  |  |  | 正常 |  |
|  | 淋漆、烘干 | 管道收集，活性炭吸附，15m排气筒。 | 1套 | 1000 m3/h | 同左。 | 1套 | 3000 m3/h | 2 | 正常 |  |
|  | 食堂燃气灶 | 使用清洁燃料天然气。 |  |  | 燃气未通至工业区，使用低硫低灰分燃煤20t/a |  |  |  |  |  |
| 废水 29106 m3/a | 循环冷却水 | / | 1个 |  | 进入200m3循环水池，循环沉淀后余水外排。 | 1个 |  | 9 | 正常 |  |
|  | 镜片清洗水 | 进入循环池过滤处理，达标后外排隆昌河。 |  |  |  |  |  |  | 正常 |  |
|  | 生活污水 | 办公、食堂污水经化粪池处理后，二级生化处理系统处理，达GB8978-1996一级外排隆昌河。 | 1套 | 5m3/d | 沼气化粪池，4处共100m3 | 100m3 |  | 3 | 正常 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 密闭厂房、厂房隔声、吸声、减振 |  |  | 同环评。 |  |  |  | 正常 |  |
| 固废 | 废玻璃 | 定期出售给废旧物资回收公司。 |  | 10 t/a | 同环评。 |  | 3.3t/a |  |  |  |
|  | 废包材 | 定期出售给废旧物资回收公司。 |  | 15 t/a | 同环评。 |  |  |  |  |  |
|  | 废塑料 | 回用于生产线。 |  | 5 t/a | 同环评。 |  |  |  |  |  |
| 危废 | 废油漆桶、废油等 |  |  |  | 废油漆桶、废油及含油棉纱（手套）等危废交重庆天志环保有限公司安全处置。 |  |  |  |  |  |
| 绿化 | 绿化 | 绿化。 |  |  | 绿化面积5250m2，绿化投资20万元。 |  |  | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |